ФИЗИКА – 11 КЛАСС

Учитель: Гисматуллина Р.Р.

ТЕМА: Электромагнитные колебания в колебательном контуре.

# ЦЕЛЬ: 1. Демонстрация роли активного, индуктивного и ёмкостного

сопротивления в цепи переменного тока.

2. Наблюдение процесса свободных колебаний при различных

значениях параметров R, L, C.

3. Проверка теоретических знаний с помощью тестов (диагностика).

ОБОРУДОВАНИЕ И ДЕМОНСТРАЦИИ:

Учебная прикладная программа на ЭВМ, демонстрационный макет (плато) с приборами для электрической цепи, раздаточный материал (инструкция по работе с компьютером, тесты в двух вариантах).

ХОД УРОКА (класс разделён на три группы):

- Актуализация знаний (весь класс).

  - Что называют электромагнитными колебаниями?

Ответ: Это периодические изменения электрических величин (электрического заряда, силы тока, напряжения)

- Как можно получить электромагнитные колебания?

Ответ: Источником электромагнитных колебаний является колебательный контур.

- Что такое колебательный контур?

Ответ: Это система, состоящая из катушки индуктивности, соединенной к обкладкам конденсатора.

4. От чего зависит частота электромагнитных колебаний в колебательном контуре?

Ответ: Частота зависит от активного сопротивления в цепи, индуктивности катушки и ёмкости конденсатора.

- Эксперимент. (На демонстрационном плате показывают опыты и рассказывают результаты своих исследований 1 группа учеников)

## Опыт №1. (первый ученик демонстрирует)

## Исследование зависимости активного сопротивления от частоты электромагнитных колебаний.

Вывод: По яркости лампочки, соединённой последовательно с резистором можно судить об изменении активного сопротивления. С изменением частоты колебаний яркость не меняется.

На активном сопротивлением ток равен: I =  U / R

Опыт №2 (второй ученик  демонстрирует)

Исследование зависимости индуктивного сопротивления от частоты электромагнитных колебаний.

Вывод:  Индуктивное сопротивление катушки определяется формулой

XL =  2νL.

Яркость лампочки меняется с изменением частоты, так как  сила тока:

I = U/ XL

С увеличением частоты сила тока и яркость лампочки уменьшается и наоборот: с уменьшением частоты сила тока и яркость лампочки увеличивается.

Опыт №3 ( третий ученик демонстрирует)

Исследование зависимости ёмкостного сопротивления от частоты электромагнитных колебаний.

Вывод: Ёмкостное сопротивление катушки определяется формулой:

XC = 1/2νC

Яркость лампочки меняется с изменением частоты, так как сила тока:

I = U/ XС

С увеличением частоты сила тока и яркость лампочки увеличивается и наоборот: с уменьшением частоты сила тока и яркость лампочки уменьшается.

- Практическая работа за компьютером (по сети загружает учебную программу с помощью инструкции 2 группа)

С клавиатуры задаётся режим работы и наблюдается график зависимости изменения силы тока от активного сопротивления, индуктивности и ёмкости в колебательном контуре.

- Вывод: При R = 0 наблюдаем на экране дисплея график незатухающих свободных колебаний в идеальном колебательном контуре.

- Вывод: При увеличении активного сопротивления электромагнитные колебания затухают.

- Вывод: При изменении индуктивности в идеальном колебательном контуре при неизменной ёмкости наблюдаем изменение частоты электромагнитных колебаний.

- Вывод: При изменении ёмкости в идеальном колебательном контуре при неизменной индуктивности наблюдаем изменение частоты электромагнитных колебаний.

  - Проверка теоретических знаний по тестам (3 группа – 10 минут)

Тесты по двум вариантам. После завершения меняются и сверяют правильные ответы, открытые на доске. Комментируются ответы, в которых были допущены ошибки.

  - Итог урока (учитель проговаривает поставленные цели урока).

  - Оценки учащимся за работу на уроке.

  - Домашнее задание: Придумать пять и более тестовых вопросов по теме «Электромагнитные колебания»